# 10.11 Свойства местности и их применение в военном деле (военная топография)

Задание 1. Записать определение понятия «местность»

Задание 2. Перечислить основные тактические свойства местности

Задание 3. Записать определение понятия «рельеф местности»

Задание 4. Записать определение понятия «местные предметы»

Задание 5. Записать определение понятия «топографические элементы местности»

Задание 6. Перечислить виды топографических элементов местности

Задание 7. Перечислить виды населенных пунктов

Задание 8. Перечислить источники получения сведений о местности

## Местность – это часть земной поверхности, характер которой определяется формой, размерами и пространственным размещением неровностей земной поверхности, а также количественным и качественным составом расположенных на ней объектов.

## Особенности местности, оказывающие влияние на организацию, ведение боя и применение боевой техники, называются ее тактическими свойствами.  К основным из них относятся ее проходимость и условия ориентирования, маскировочные и защитные свойства, условия наблюдения и ведения огня.

Совокупность неровностей земной поверхности называется рельефом местности, а все остальные расположенные на ней объекты как природного происхождения (леса, реки, болота и т.д.) – местными предметами.

Все эти объекты местности – рельеф и местные предметы – принято называть топографическими элементами местности.

# Топографические элементы местности

## Топографические элементы местности по признаку однородности их хозяйственного и военного значения подразделяют на следующие основные группы:

## 1. рельеф;

## 2. гидрография;

## 3. растительный покров;

## 4. почвенно-грунтовый покров (почвогрунты);

## 5. дорожная сеть;

## 6. населённые пункты;

## 7. промышленные, сельскохозяйственные и социально- культурные объекты.

## Рельеф - форма, очертания поверхности, совокупность неровностей твёрдой земной поверхности и иных твёрдых планетных тел, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Слагается из положительных и отрицательных форм.

## Несмотря на большое разнообразие неровностей земной поверхности, можно выделить основные формы рельефа: гора, котловина, хребет, лощина, седловина.

## Изучение рельефа по карте начинается с определения общего характера неровностей того участка местности, на котором предстоит выполнять боевую задачу. При этом устанавливаются наличие, местоположение и взаимная связь наиболее характерных для данного участка типовых форм и деталей рельефа, определяется в общем виде их влияние на условия проходимости, наблюдения, ведения огня, маскировки, ориентирования и организацию защиты от оружия массового поражения.

## Гидрография - сфера прикладных наук, занимающаяся измерением физических характеристик океанов, морей, озёр, рек, прибрежных районов, прогнозированием их изменений в течение времени. Гидрография облегчает организацию устойчивой обороны и затрудняет наступление; значение водоемов во многом зависит от                                               состояния берегов поймы.

## Растительный покров - это все многообразные формы растительного покрова.

## Они подразделяются на группы:

## 1. Древесную (леса, рощи и отдельные деревья) и кустарниковую;

## 2. Полукустарниковую травянистую, моховую и лишайниковую;

## 3. Искусственные насаждения (сады, парки, плантации и т. п.)

# Почвенно-грунтовый покров

## Верхний слой земной коры толщиной в несколько метров принято называть грунтом.
Грунты подразделяются на скальные и рыхлые. 
Верхний рыхлый слой грунта (толщиной 1,0-1,5 м), 
обладающий плодородием, называется почвой.

## Основные зональные типы почв под влиянием климата располагаются зонами (полосами) от полюсов к экватору:     1. арктические почвы, 2. тундровые, 3. подзолистые, 4. серые лесные, 5. чернозёмы, 6. каштановые, 7. бурые и серобурые, 8. пойменные.

## Для равнинной части России можно выделить 7 основных видов почв:

## глинистая, суглинистая (суглинок), песчаная, супесчаная (супесь), известковая, торфяная, черноземная.

# Дорожная сеть

## Любая хозяйственная деятельность человека на местности не обходится без создания и использования дорожной сети различного назначения. 
Дороги делятся на два основных типа:

- железнодорожные;

- автомобильные.

## При изучении по карте дорожной сети уточняют степень развития дорожной сети и качество дорог, определяют условия проходимости местности и возможности эффективного использования транспортных средств.

## При более подробном изучении дорог устанавливаются: наличие и характеристика мостов, насыпей, выемок и других сооружений; наличие крутых спусков и подъемов; возможность съезда с дорог и движения рядом с ними.

## При изучении грунтовых дорог особое внимание обращают на выявление грузоподъемности мостов и паромных переправ, так как на таких дорогах они часто не рассчитаны на пропуск тяжелых колесных и гусеничных машин.

# Населенный пункт - первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного участка, используемого как место длительного постоянного или временного проживания.

## Населенные пункты – центры экономической, политической и культурной жизни. В них сосредоточены огромные материальные и культурные ценности: промышленные предприятия, научные учреждения, учебные заведения, музеи, театры и др. 
Количество, размеры и особенности населённых пунктов определяют степень обжитости территории.
Населённые пункты подразделяют на: города, посёлки городского типа, посёлки при промышленных предприятиях, железнодорожные станции, посёлки сельского и дачного типа.

# Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты
Здания классифицируются по нескольким параметрам, один из этих параметров является назначение здания. Здания классифицируются по гражданскому и производственному назначению. Гражданские в свою очередь делятся на жилые и общественные здания. Производственные здания делятся на промышленные и сельскохозяйственные.

# К общественным зданиям относят: административные (дворцы культуры, управления, офисные здания и т.д.),  торговые объекты (торговый центр, рынок, супермаркет, магазин),  общественного питания (кафетерий, ресторан, столовые),  транспортные (автостанции, вокзалы, аэропорты и т.д.),  образовательные (детские сады, ВУЗы, школы), - спортивные (дворцы спорта, стадионы), медицинского назначения (больницы, санатории, дом отдыха и т.д.)

## К жилым зданиям относят:  многоквартирные дома, частные дома.

## Производственные здания:  сельскохозяйственные объекты,  складские комплексы,  промышленные объекты.

## К сооружениям относятся:  мосты,  трубопроводы,  дороги, плотины, вышки,  тоннели,  дорожные развязки, эстакады и т.д.

Требования  боевых  уставов в  отношении  изучения  и использования  местности
Изучение и оценка местности при принятии решения  представляет собой анализ ее влияния на расположение и действия своих войск и войск противника.  В выводах из оценки местности командир устанавливает, в какой мере она влияет на выполнение поставленной задачи и определяет мероприятия, которые необходимо осуществить для того, чтобы наиболее полно использовать условия местности.

Оценивая местность, командир должен учитывать погоду и время суток, а также возможные ее изменения в результате боевых действий.

Местность изучают непосредственным осмотром, по топографической карте, аэроснимкам и данным разведки.

Сведения о местности могут быть получены также от старшего начальника, из докладов подчиненных, опросом местных жителей и допросом пленных, из специальных карт, описаний и справок о местности.

Наиболее подробные и достоверные данные о влиянии местности на выполнение боевой задачи могут быть получены в том случае, когда местность изучается одновременно по карте и непосредственным осмотром.

Однако лично осмотреть местность не всегда возможно, ввиду чего местность на стороне противника и в своем расположении оценивается по карте и аэроснимкам.

В зависимости от вида боевых действий местность рекомендуется изучать в такой последовательности:

при наступлении с ходу на обороняющегося противника: в выжидательном районе, по маршруту выдвижения к рубежу атаки, на рубежах развертывания и безопасного удаления, в местах спешивания, на рубеже перехода в атаку, в расположении противника;

при наступлении на обороняющегося противника из положения непосредственного соприкосновения с ним: сначала в расположении противника, а затем в исходном положении подразделения;

при организации обороны: в расположении противника (на подступах к обороне), перед передним краем и в районе обороны (в опорном пункте);

при организации марша в предвидении встречного боя: в районе сосредоточения (в назначенном районе, на большом привале, в районе дневного, ночного отдыха), по маршруту движения, на рубежах вероятной встречи с противником.

Определяя замысел боя, командир должен установить:

- наиболее доступные направления действий подразделений и участки местности, от удержания которых зависит устойчивость обороны;

- рубежи боевых задач мотострелковых и танковых подразделений;

Определяя замысел боя, командир должен установить:

- места развёртывания командно-наблюдательных пунктов подразделений, обеспечивающие наилучшее наблюдение за местностью, противником и действиями своих подразделений;

- наиболее устойчивые от разрушения местные предметы, которые можно использоваться в качестве ориентиров.

Источники получения сведений о местности

- топографическая карта – основной источник, она позволяет быстро изучить и оценить местность на большой площади. Недостаток – старение карты;

- личный осмотр местности (рекогносцировка, разведка) – непосредственное изучение и оценка местности при организации боя. Недостаток – только при наличии времени, требуется достаточно много времени для детальной работы, ограничена возможность работы ночью, в других условиях ограниченной видимости, а также в глубине обороны противника;

- аэрофотоснимки (фотодокументы), специальные карты (планы) и другие – дополнение к топографическим картам, а при их отсутствии, как самостоятельные документы. Недостаток – трудность чтения, необходимость дешифрирования;

- описание местности (справка о местности) – содержит различные сведения о местности (проходимость, режим рек, климатические особенности и другие). Недостаток – необходимо значительное время на отбор нужных сведений, конкретизация за свою полосу действий и перенос их на карты;

- опрос местных жителей и допрос пленных позволяет получить сведения о проходимости местности, ее инженерном оборудовании, планируемых мероприятиях противника по затоплению местности, разрушениях на ней и другие. Недостаток – сведения отрывочные, слабо привязаны к карте и требуют проверки;

- информация вышестоящего штаба (соседей) – позволяет получить данные о местности;

- прогнозирование изменений местности – применяется при угрозе нанесения ядерных ударов противником.

Изучение и оценка местности при принятии решения представляют собой уяснение характера её элементов и их влияние на расположение и действия своих подразделений и подразделений противника. В выводах из оценки местности командир устанавливает: в какой мере она влияет на выполнение поставленной задачи;

определяет мероприятия, которые необходимо осуществить для того, чтобы наиболее полно использовать условия местности.